Практическое задание № 14.

Состав группы: Гневнов А.Е., Адаменко С.С., Суворов Р.М., Васильева Е.Д., Костылева Э.П.

Работа выполнялась на ОС Fedora Linux. Для реализации программы использовались NASM в качестве ассемблера и ld как компоновщик для создания исполняемого файла. Первым делом мы объявляем данные, которые будем использовать, включая строки для вывода и другие необходимые переменные.

Программа включает диспетчер команд (Dispatcher) и процедуры, которые реагируют на нажатие клавиш 1, 2, 3, 5, 6 и вызывать соответствующие команды на основе нажатых клавиш, а также выводят соответствующие сообщения. Также она обрабатывает недопустимые клавиши, выводя сообщение "Invalid key pressed".

Процедура Write_sector в коде копирует данные из переменной Sector в область памяти, адрес которой находится в переменной Address.

Код программы:

section .data

msg1 db 'Нажата клавиша '1': смещение процедуры Init_sector', 0x0a

len1 equ $ - msg1

msg2 db 'Нажата клавиша '2': смещение процедуры Write_sector', 0x0a

len2 equ $ - msg2

msg3 db 'Нажата клавиша '3': смещение процедуры Next_sector', 0x0a

len3 equ $ - msg3

msg5 db 'Нажата клавиша '5': смещение процедуры Prev_sector', 0x0a

len5 equ $ - msg5

msg6 db 'Нажата клавиша '6': смещение процедуры N_sector', 0x0a

len6 equ $ - msg6

msgInvalid db 'Invalid key pressed', 0x0a

lenInvalid equ $ - msgInvalid

Table db '1', 0, 0                  ; '1' и смещение процедуры Init_sector

db '2', 0, 0                  ; '2' и смещение процедуры Write_sector

db '3', 0, 0                  ; '3' и смещение процедуры Next_sector

db '5', 0, 0                  ; '5' и смещение процедуры Prev_sector

db '6', 0, 0                  ; '6' и смещение процедуры N_sector

db 0FFh                       ; Конец таблицы

section .bss

Sector resb 256                     ; Буфер для сектора

Address resd 1                      ; Адрес памяти для записи сектора

buffer resb 1                       ; Буфер для чтения символа

section .text

global _start

_start:

call Dispatcher

mov eax, 1           ; номер системного вызова для exit

xor ebx, ebx         ; код возврата 0

int 0x80             ; вызов ядра

; --- Процедура чтения байта с клавиатуры ---

Read_byte:

mov eax, 3           ; sys_read

mov ebx, 0           ; stdin

lea ecx, [buffer]    ; Буфер для чтения символа

mov edx, 1           ; Чтение одного байта

int 0x80             ; Вызов системного прерывания

mov al, byte [buffer] ; Получить прочитанный байт в al

ret

; --- Главная процедура диспетчера ---

Dispatcher:

call Read_byte       ; Ввод символа

call Command         ; Обработка команды

jmp _start           ; Повтор

; --- Процедура обработки команд ---

Command:

push ebx

mov ebx, Table       ; Входной адрес таблицы

.M1:

cmp byte [ebx], 0FFh ; Конец таблицы ?

je .Invalid          ; Да, команды нет в таблице

cmp al, [ebx]        ; Это вход в таблицу?

je .Dispatch         ; Да, выполнить команду

add ebx, 3           ; Нет, переход к следующему элементу

clc

jmp .M2

.Dispatch:

inc ebx              ; Адрес процедуры

call [ebx]           ; Вызов процедуры

jmp _start           ; Возврат к началу программы

.Exit:

stc

.M2:

jnc .M1              ; Повторение для нового элемента таблицы

pop ebx

ret

.Invalid:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msgInvalid  ; Указатель на сообщение

mov edx, lenInvalid  ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

jmp .Exit

; --- Процедуры команд (вывод сообщения) ---

Init_sector:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msg1        ; Указатель на сообщение

mov edx, len1        ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

ret

Write_sector:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msg2        ; Указатель на сообщение

mov edx, len2        ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

; Переписываем содержимое переменной Sector в область памяти

; Адрес области памяти находится в переменной Address

mov esi, Sector      ; Адрес сектора

mov edi, [Address]   ; Адрес памяти

mov ecx, 256         ; Размер сектора в байтах

rep movsb            ; Копирование

ret

Next_sector:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msg3        ; Указатель на сообщение

mov edx, len3        ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

ret

Prev_sector:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msg5        ; Указатель на сообщение

mov edx, len5        ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

ret

N_sector:

mov eax, 4           ; Системный вызов write

mov ebx, 1           ; Файловый дескриптор stdout

mov ecx, msg6        ; Указатель на сообщение

mov edx, len6        ; Длина сообщения

int 0x80             ; Вызов ядра

ret

Структура программы

Секции данных

Секция «.data»

В этой секции хранятся строки, которые мы будем выводить при нажатии клавиш:

section .data

msg1 db 'Нажата клавиша '1': смещение процедуры Init_sector', 0x0a

len1 equ $ - msg1

msg2 db 'Нажата клавиша '2': и смещение процедуры Write_sector', 0x0a

len2 equ $ - msg2

msg3 db 'Нажата клавиша '3': и смещение процедуры Next_sector', 0x0a

len3 equ $ - msg3

msg5 db 'Нажата клавиша '5': и смещение процедуры Prev_sector', 0x0a

len5 equ $ - msg5

msg6 db 'Нажата клавиша '6': и смещение процедуры N_sector', 0x0a

len6 equ $ - msg6

msgInvalid db 'Invalid key pressed', 0x0a

lenInvalid equ $ - msgInvalid

Table db '1', 0, 0

db '2', 0, 0

db '3', 0, 0

db '5', 0, 0

db '6', 0, 0

db 0FFh

Секция «.bss»

В этой секции резервируется память для буфера, который будет использоваться для чтения символа с клавиатуры:

section .bss

Sector resb 256

Address resd 1

buffer resb 1

Секция кода

Секция «.text» содержит инструкции программы:

section .text

global _start

_start:

call Dispatcher

mov eax, 1

xor ebx, ebx

int 0x80

Процедуры

Процедура «Read_byte»

Эта процедура отвечает за чтение байта с клавиатуры:

Read_byte:

mov eax, 3

mov ebx, 0

lea ecx, [buffer]

mov edx, 1

int 0x80

mov al, [buffer]

ret

Процедура «Dispatcher»

Главная процедура диспетчера, которая вызывает чтение символа и обработку команд:

Dispatcher:

call Read_byte

call Command

jmp Dispatcher

Процедура «Command»

Процедура обработки команд, которая проверяет введенную клавишу и вызывает соответствующую процедуру:

Command:

push ebx

mov ebx, Table

.M1: cmp byte [ebx], 0FFh

je .Invalid

cmp al, [ebx]

je .Dispatch

add ebx, 3

clc

jmp .M2

.Dispatch: inc ebx

call [ebx]

.Exit: stc

.M2: jnc .M1

pop ebx

ret

.Invalid:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msgInvalid

mov edx, lenInvalid

int 0x80

jmp .Exit

Процедуры для команд

Каждая из процедур отвечает за вывод соответствующего сообщения:

Init_sector:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msg1

mov edx, len1

int 0x80

ret

Write_sector:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msg2

mov edx, len2

int 0x80

mov esi, Sector

mov edi, [Address]

mov ecx, 256

rep movsb

ret

Next_sector:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msg3

mov edx, len3

int 0x80

ret

Prev_sector:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msg5

mov edx, len5

int 0x80

ret

N_sector:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, msg6

mov edx, len6

int 0x80

ret

Компиляция и запуск

1. Компиляция:

nasm -f elf32 test.asm -o test.o

2. Компоновка:

ld -m elf_i386 test.o -o test

3. Запуск:

./test

Результат работы программы:

Ввод команды с недопустимой клавиши:

Работа программы:

Заключение:

Программа реализует диспетчер команд, который считывает ввод с клавиатуры и выводит соответствующие сообщения для клавиш 1, 2, 3, 5 и 6. В случае ввода недопустимой клавиши выводится сообщение "Invalid key pressed". Программа написана на языке ассемблера с использованием NASM для компиляции и ld для компоновки.