Тест

Группа 1: Вопросы открытого типа

1. Вопрос:

Децентрализованный тип технологического процесса обработки информации ... (основан на локальном применении средств вычислительной техники, установленных на автоматизированных рабочих местах специалистов для решения конкретных функциональных задач)

2. Вопрос:

Центральный процессор ... (выполняет основные вычислительные функции и управление устройствами компьютера)

3. Вопрос:

Микропроцессор MC68000 фирмы Motorola имеет ... (32-битную внутреннюю шину данных и адресное пространство в 16 Мбайт)

4. Вопрос:

Программная модель пользователя включает ... (16-битный программный счетчик, 8-битный регистр-аккумулятор, 8-битный регистр флагов и два 8-битных индексных регистра)

5. Вопрос:

Механизм снупинга позволяет ... (альтернативному владельцу магистрали получать доступ к содержимому внутрикристального кэша данных)

6. Вопрос:

Какой флаг состояния устанавливается в 1, если результат команды вычитания равен 0? (Флаг нуля ZF).

7. Вопрос:

Какой флаг состояния устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции отрицательный? (Флаг знака SF).

8. Вопрос:

Команда условного перехода ja выполняет переход, если ... (флаг переноса CF сброшен и флаг нуля ZF сброшен).

9. Вопрос:

Какой флаг состояния устанавливается в 1, если знаковый бит изменился при сложении двух положительных чисел, когда этого не должно было произойти? (Флаг переполнения OF).

10. Вопрос:

Какой оператор используется для выполнения безусловного перехода в ассемблере? (Оператор jmp используется для выполнения безусловного перехода).

Группа 2: Выбор одного правильного варианта из предложенных

11. Вопрос:

Какая основная функция центрального процессора?

- A) Управление вводом-выводом

- B) Выполнение арифметических операций

- C) Хранение данных

- D) Генерация случайных чисел

12. Вопрос:

Какой тип архитектуры имеет микропроцессор MC6800?

- A) Параллельная

- B) Последовательная

- C) Многопоточность

- D) Векторная

13. Вопрос:

Какое адресное пространство у микропроцессора i8086?

- A) 64 Кбайт

- B) 1 Мбайт

- C) 16 Мбайт

- D) 4 Гбайт

14. Вопрос:

Что включает в себя устройство памяти инструкций в МП MC68000?

- A) Только устройство управления памятью

- B) Устройство управления памятью и кэш инструкций

- C) Устройство управления памятью, кэш инструкций и устройство снупинга

- D) Устройство управления памятью и устройство снупинга

15. Вопрос:

Какой режим работы ЦП определяется битом S в регистре состояния?

- A) Режим пользователя

- B) Режим супервизора

- C) Режим трассировки

- D) Режим ожидания

16. Вопрос:

Какой флаг состояния устанавливается в 1, если результат команды sub равен 0?

- A) CF

- B) ZF

- C) SF

- D) OF

17. Вопрос:

Что произойдет, если команда jz обнаружит, что флаг нуля установлен?

- A) Переход на новый адрес

- B) Остановка программы

- C) Увеличение счетчика

- D) Перезапуск программы

18. Вопрос:

Какой флаг состояния устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции отрицательный?

- A) CF

- B) ZF

- C) SF

- D) OF

19. Вопрос:

Команда ja выполнит переход, если:

- A) CF установлен

- B) CF и ZF сброшены

- C) ZF установлен

- D) CF сброшен и ZF установлен

20. Вопрос:

Какое значение флага OV показывает отсутствие переполнения?

- A) 0

- B) 1

- C) NV

- D) NO

Группа 3: Выбор нескольких правильных вариантов из предложенных

21. Вопрос:

Какие регистры включены в программную модель MC6800?

- A) Программный счетчик

- B) Регистр-аккумулятор

- C) Регистр команд

- D) Индексные регистры

22. Вопрос:

Какие типы исключений могут быть в микропроцессоре?

- A) Внутренние

- B) Внешние

- C) Программные

- D) Аппаратные

23. Вопрос:

Какие функции выполняет система арбитра в МП MC68000?

- A) Запрос магистрали

- B) Передача управления магистралью

- C) Подтверждение приема магистрали

- D) Генерация исключений

24. Вопрос:

Что характеризует режим супервизора?

- A) Доступность всех регистров

- B) Ограниченное количество инструкций

- C) Расширенный набор инструкций

- D) Специальные инструкции для безопасности системы

25. Вопрос:

Какие методы повышения производительности используются в микропроцессорах фирмы Motorola?

- A) Увеличение тактовой частоты

- B) Распараллеливание функций

- C) Использование кэша данных

- D) Уменьшение размера транзисторов

26. Вопрос:

Какие из следующих флагов состояния описывают результат арифметических операций?

- A) CF

- B) ZF

- C) SF

- D) OF

27. Вопрос:

Выберите команды, которые проверяют флаг нуля:

- A) jz

- B) jnz

- C) ja

- D) sub

28. Вопрос:

Какие из команд условного перехода выполняют переход при условии, что флаг нуля сброшен?

- A) jz

- B) jnz

- C) ja

- D) jb

29. Вопрос:

Какие флаги состояния могут быть изменены командой cmp?

- A) CF

- B) ZF

-C) SF

- D) OF

30. Вопрос:

Какие команды могут использоваться для сравнения двух чисел?

- A) sub

- B) cmp

- C) mov

- D) add

Группа 4: Установление правильной последовательности алгоритма/действий

31. Вопрос:

Установите правильную последовательность перехода из режима пользователя в режим супервизора:

- 1. Сигнал сброса

- 2. Переход в режим супервизора

- 3. Обработка исключения

- 4. Нарушение нормальной работы

Правильный ответ: 1, 4, 3, 2

32. Вопрос:

Установите правильную последовательность выполнения инструкции в микропроцессоре:

- 1. Декодирование

- 2. Вычисление эффективного адреса

- 3. Выполнение инструкции

- 4. Взаимодействие с внешней магистралью

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4

33. Вопрос:

Установите правильную последовательность обработки исключения:

- 1. Вызов подпрограммы обработки исключения

- 2. Генерация номера вектора исключения

- 3. Вычисление адреса подпрограммы

- 4. Выполнение инструкции, вызвавшей исключение

Правильный ответ: 4, 2, 3, 1

34. Вопрос:

Установите правильную последовательность выполнения процедуры снупинга:

- 1. Определение операции снупа

- 2. Включение в пересылку данных

- 3. Запрос на доступ к кэшу

- 4. Проверка достоверности данных

Правильный ответ: 3, 1, 2, 4

35. Вопрос:

Установите правильную последовательность выполнения командной процедуры в МП MC68000:

- 1. Обращение к регистрам модели пользователя

- 2. Выполнение команды

- 3. Декодирование команды

- 4. Обращение к регистрам модели супервизора

Правильный ответ: 3, 1, 2, 4

36. Вопрос:

Установите правильную последовательность выполнения команды вычитания и перехода при равенстве нулю:

- 1. jnz 100

- 2. int 20

- 3. sub al,01

- 4. jz 15a

Правильный порядок: 3, 1, 4, 2

37. Вопрос:

Установите правильную последовательность шагов для вывода шестнадцатеричной цифры:

- 1. mov dl,bl

- 2. cmp dl,09

- 3. add dl,30

- 4. jmp 10f

Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

38. Вопрос:

Установите правильную последовательность трассировки команды "sub ax,bx":

- 1. Ввод команды

- 2. Наблюдение за флагом нуля

- 3. Выполнение команды

- 4. Сравнение результатов

Правильный порядок: 1, 3, 4, 2

39. Вопрос:

Установите правильную последовательность действий при проверке флага переполнения:

- 1.  Выполнение команды add

- 2. Проверка флага OF

- 3. Выполнение команды sub

- 4. Проверка флага OV

Правильный порядок: 1, 4, 3, 2

40. Вопрос:

Установите правильную последовательность для выполнения команды условного перехода ja:

- 1. Сравнение двух чисел

- 2. Проверка флагов состояния

- 3. Выполнение команды ja

- 4. Переход на указанный адрес

Правильный порядок: 1, 2, 3, 4

Группа 5: Установление соответствия между двумя множествами вариантов ответов

41. Вопрос:

Установите соответствие между режимами и их характеристиками:

- 1. Режим пользователя

- 2. Режим супервизора

- 3. Режим трассировки

- 4. Режим ожидания

- a. Минимальные привилегии

- b. Полный доступ к системе

- c. Пошаговое выполнение инструкций

- d. Минимальное энергопотребление

Правильный ответ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

42. Вопрос:

Установите соответствие между типами исключений и примерами:

- 1. Внутренние

- 2. Внешние

- 3. Аппаратные

- 4. Программные

- a. Ошибка магистрали

- b. Трассировка

- c. Адресные ошибки

- d. Прерывания

Правильный ответ: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

43. Вопрос:

Установите соответствие между командами и их функциями:

- 1. sub

- 2. cmp

- 3. jz

- 4. jnz

- a. Переход, если ноль

- b. Сравнение

- c. Вычитание

- d. Переход, если не ноль

Правильный ответ: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

44. Вопрос:

Установите соответствие между флагами и их значениями:

- 1. ZF

- 2. SF

- 3. OF

- 4. CF

- a. 1, если результат 0

- b. 1, если переполнение

- c. 1, если результат отрицательный

- d. 1, если перенос

Правильный ответ: 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

45. Вопрос:

Установите соответствие между командами условного перехода и условиями их выполнения:

- 1. jz

- 2. jnz

- 3. ja

- 4. jb

- a. Переход, если ноль

- b. Переход, если не ноль

- c. Переход, если больше

- d. Переход, если меньше

Правильный ответ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

46. Вопрос:

Установите соответствие между шестнадцатеричными числами и их ASCII-значениями:

- 1. 0

- 2. 9

- 3. A

- 4. F

- a. 46h

- b. 39h

- c. 41h

- d. 30h

Правильный ответ: 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

47. Вопрос:

Установите соответствие между флагами и их значениями в распечатке регистров:

- 1. ZF

- 2. SF

- 3. OF

- 4. CF

- a. ZR

- b. NG

- c. OV

- d. NC

Правильный ответ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

48. Вопрос:

Установите соответствие между регистровыми парами и их назначениями:

- 1. AX

- 2. BX

- 3. CX

- 4. DX

- a. Счетчик

- b. Регистры данных

- c. Аккумулятор

- d. Базовый регистр

Правильный ответ: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

49. Вопрос:

Установите соответствие между командами и типами данных, которые они обрабатывают:

- 1. mov

- 2. add

- 3. sub

- 4. mul

- a. Сложение

- b. Передача данных

- c. Вычитание

- d. Умножение

Правильный ответ: 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

50. Вопрос:

Установите соответствие между командами и их назначениями:

- 1. inc

- 2. dec

- 3. shl

- 4. shr

- a. Уменьшение значения на 1

- b. Сдвиг влево

- c. Увеличение значения на 1

- d. Сдвиг вправо

Правильный ответ: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d